| SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA |  |
| --- | --- |
|  | 1.1 Identyfikator produktu DYSPERBIT UFI: XH20-M0YV-800F-014T |
|  | 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Renowacja i konserwacja asfaltowych pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy, wykonywanie zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych, gruntowanie podłoży, wykonywanie powłok izolacyjnych, przeciwwilgociowych ( ściany fundamentowe ) i przeciwwodnych. Zastosowania odradzane: Wszystkie inne zastosowania niż wymienione powyżej. |
|  | 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: IZOLBET Sp z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9 Tel: 024 235 01 46 Fax: 024 235 24 33 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: chemiabudowlana@izolbet.pl |
|  | 1.4 Numer telefonu alarmowego 024 235 01 46 (telefon producenta czynny w godzinach 07:00-15:00) 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne) |

| SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy. |  |  |  |
|  | 2.2 Elementy oznakowania Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze |  |  |  |
|  |  | UWAGA |  |  |
|  | Nazwy niebezpiecznych komponentów na etykiecie Nie ma. |  |  |  |
|  | Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H319 Działa drażniąco na oczy. |  |  |  |
|  | Zwroty wskazujące środki ostrożności P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |  |  |  |
|  | 2.3 Inne zagrożenia Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Odpowiednie badania nie były przeprowadzone. |  |  |  |

| SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3.2 Mieszaniny |  |
|  | asfalt Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 40% 8052-42-4 232-490-9 - 01-2119480172-44-XXXX Substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. |
|  | Substancja z określoną wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy na poziomie krajowym. |  |
|  | 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE |  |
|  | Zawartość: Numer CAS: Numer WE: Numer indeksowy: Numer rejestracji: Klasyfikacja: | < 2% 127087-87-0 500-315-8 - - Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 2 H411 |
|  | Pełen tekst zwrotów H przytoczony został w sekcji 16 karty. |  |

| SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY |  |
| --- | --- |
|  | 4.1. Opis środków pierwszej pomocy |
|  | Kontakt ze skórą Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Usunąć produkt ze skóry, następnie umyć zanieczyszczone miejsce wodą z mydłem i natłuścić kremem. Zanieczyszczoną odzież uprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem. |
|  | Kontakt z oczami Usunąć soczewki kontaktowe. Zanieczyszczone oczy płukać dużą ilością czystej bieżącej wody przez co najmniej 15 minut przy odwiniętych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem okulistą. |
|  | Połknięcie W warunkach stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem narażenie tą drogą jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak dojdzie do połknięcia wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. |
|  | Wdychanie Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. |
|  | 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |
|  | Kontakt ze skórą W przypadku częstego lub długotrwałego kontaktu z produktem może wystąpić zaczerwienienie, wysuszenie, odtłuszczenie, swędzenie. |
|  | Kontakt z oczami Zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, nieostre widzenie, podrażnienie. |
|  | Po połknięciu Możliwe bóle brzucha, nudności wymioty. |

|  | Po inhalacji: Wysokie stężenie par może powodować bóle i zawroty głowy. |
| --- | --- |
|  | 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |
|  | Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczyć objawowo. |

| SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |  |
| --- | --- |
|  | 5.1 Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: Dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), suche proszki gaśnicze, rozproszony strumień wody. |
|  | Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru. |
|  | 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru mogą wydzielać się szkodliwe dymy i gazy zawierające min.: tlenki węgla, tlenki azotu oraz inne niebezpieczne produkty rozkładu termicznego. Nie wdychać produktów spalania, gdyż mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia. |
|  | 5.3 Informacje dla straży pożarnej Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody. W razie pożaru nosić odpowiedni sprzęt do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza oraz kombinezony ochronne itp. Zagrożone ogniem pojemniki chłodzić rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuszczać do przedostawania się zużytych środków gaśniczych do kanalizacji, wód powierzchniowych i gleby. Zużyte środki gaśnicze zebrać i usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. |

| SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |  |
| --- | --- |
|  | 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Zabronić dostępu osobom postronnym do obszaru awarii. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. W przypadku dużych wycieków odizolować zagrożony obszar. Stosować środki ochrony indywidualnej. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie przechodzić po uwolnionym materiale – ryzyko poślizgnięcia się. |
|  | 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do kanalizacji, ścieków, rowów, cieków wodnych. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Powiadomić odpowiednie służby w przypadku uwolnienia do środowiska. |
|  | 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Uszkodzone pojemniki umieścić w opakowaniu awaryjnym. Uwolniony produkt przysypać materiałem pochłaniającym, np. piasek, ziemia, uniwersalne substancje wiążące i umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady i usuwać zgodnie z obowią-zującymi przepisami. |
|  | 6.4 Odniesienia do innych sekcji Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty. Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekcja 13 karty. |

| SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE |  |
| --- | --- |
|  | 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. |

|  | Starannie myć ręce przed przerwą i po pracy z produktem. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wdychać par produktu. Unikać zanieczyszczenia oczu i bezpośredniego kontaktu ze skórą. Stosować środki ochrony indywidualnej. Stosować podczas bezdeszczowej pogody na czystą, suchą lub wilgotną powierzchnię w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Produkt rozprowadzić za pomocą szczotki dekarskiej lub szpachli. Pojemnik po otwarciu uszczelnić i przechowywać w pozycji pionowej, w celu uniknięcia wycieku. |
| --- | --- |
|  | 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych pojemnikach w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze dodatniej. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt oraz materiałami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5). Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. |
|  | 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Brak zastosowań innych niż wymienione w podsekcji 1.2. |

| SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ |  |
| --- | --- |
|  | Specyfikacja; NDS; NDSCh; NDSP; DSB. asfalt naftowy – frakcja wdychalna [CAS 8052-42-4]; 5 mg/m3; 10 mg/m3; —; —. |
|  | Podstawa prawna: Dz. U. 2014, poz. 817 wraz z późn. zm. |
|  | Zalecane procedury monitoringu Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnie-niem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166). |
|  | 8.2 Kontrola narażenia Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce, używać kremu ochronnego. Unikać zanieczyszczenia oczu i bezpośredniego kontaktu ze skórą. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie wdychać par. W miejscu pracy należy zapewnić wentylację ogólną i/lub miejscową w celu utrzymania stężeń czynnika szkodliwego w powietrzu poniżej ustalonych wartości dopuszczalnych. |
|  | Ochrona rąk i ciała: W przypadku bezpośredniego kontaktu nosić odpowiednie rękawice. Materiał na rękawice dobrać indywidualnie na stanowisku pracy. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. |
|  | Ochrona oczu: Nosić szczelne okulary ochronne w razie niebezpieczeństwa zanieczyszczenia oczu. |
|  | Ochrona dróg oddechowych W przypadku braku odpowiedniej wentylacji stosować maskę z pochłaniaczem par organicznych. |
|  | Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. |

|  | Kontrola narażenia środowiska Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. |
| --- | --- |

| SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE |  |
| --- | --- |
|  | 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych |
|  | stan skupienia/postać: półgęsta pasta barwa: wg asortymentu czarna lub ceglasta zapach: charakterystyczny próg zapachu: nie oznaczono wartość pH: 9-11 temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono początkowa temperatura wrzenia: nie oznaczono temperatura zapłonu: nie oznaczono szybkość parowania: nie oznaczono palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy górna/dolna granica wybuchowości: nie oznaczono prężność par: nie oznaczono gęstość par: nie oznaczono gęstość: ok. 1 g/cm³ rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie, nie rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono temperatura samozapłonu: nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny temperatura rozkładu: nie oznaczono właściwości wybuchowe: nie wykazuje właściwości utleniające: nie wykazuje lepkość: nie oznaczono |
|  | 9.2 Inne informacje |
|  | Brak wyników dodatkowych badań. |

| SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |  |
| --- | --- |
|  | 10.1 Reaktywność Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także podsekcja 10.4-10.5. |
|  | 10.2 Stabilność chemiczna Produkt stabilny w zalecanych warunkach składowania i stosowania. |
|  | 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie są znane niebezpieczne reakcje. |
|  | 10.4 Warunki, których należy unikać Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zamarzaniem. |
|  | 10.5 Materiały niezgodne Silne utleniacze, emulsje kationowe, kwasy i ich roztwory. |
|  | 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane. |

| SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |  |
| --- | --- |
|  | 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych |
|  | Toksyczność komponentów 4-nonylofenol rozgałęziony, etoksylowany, 7-11 TE [CAS 127087-87-0] Toksyczność ostra LD50 (doustnie, szczur) 300-2000 mg/kg |
|  | Toksyczność mieszaniny Toksyczność ostra Toksyczność ostrą mieszaniny (ATEmix) wyliczono biorąc pod uwagę badania komponentów sklasyfikowanych po toksyczności ostrej. ATEmix (droga pokarmowa) > 2000 mg/kg W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie żrące/drażniące na skórę W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działa drażniąco na oczy. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Szkodliwe działanie na rozrodczość W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Zagrożenie spowodowane aspiracją W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. |

| SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE |  |
| --- | --- |
|  | 12.1 Toksyczność |
|  | Toksyczność komponentów nonylofenol, etoksylowany, 7-11TE [CAS 127087-87-0] Toksyczność ostra dla ryb LC50 7000 ppb/48 dni/Golden orfe Toksyczność ostra dla ryb LC50 4600 ppb/96h/Fathead minnow Toksyczność przewlekła dla ryb NOEC 1800 ppb/7d/Fathead minnow Toksyczność ostra dla ryb LC50 7900 ppb/96h/Lepomis macrochirus Toksyczność ostra dla ryb LC50 6600 ppb/96h/Pimephales promelas Toksyczność ostra dla skorupiaków LC50 14000 ppb/48h/Daphnia magna Toksyczność mieszaniny Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska. |
|  | 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych dla produktu. |
|  | 12.3 Zdolność do bioakumulacji Brak danych. |

|  | 12.4 Mobilność w glebie Produkt rozpuszcza się w wodzie i jest słabo mobilny w glebie. |
| --- | --- |
|  | 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB Nie przeprowadzono oceny właściwości PBT i vPvB. |
|  | 12.6 Inne szkodliwe skutki działania Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko. |

| SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |  |
| --- | --- |
|  | 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Zalecenia dotyczące mieszaniny: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych. Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości produktu przekazać do wykorzystania lub składować w oryginalnych pojemnikach jako odpady na licencjonowanych składowiskach. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia. |
|  | Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Opakowanie należy usuwać w sposób bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowią-zującymi przepisami. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Opróżnione metalowe opakowania można wykorzystać do ponownego napełnienia lub przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
|  | Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 94/62/WE. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm. |

| SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU |  |
| --- | --- |
|  | 14.1 Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu drogą lądową, morską i lotniczą. |
|  | 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy. |
|  | 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy. |
|  | 14.4 Grupa pakowania Nie dotyczy. |
|  | 14.5 Zagrożenia dla środowiska Nie dotyczy. |
|  | 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie dotyczy. |
|  | 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie dotyczy. |
|  | Dodatkowe informacje |
|  | Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit może być przewożona w dodatniej temperatu-rze otoczenia dowolnymi środkami transportu. Ładunek należy zabezpieczyć przed przesunięciem |

| SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH |  |
| --- | --- |
|  | 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny |
|  | Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817 wraz z późn. zm.). Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z późn. zm.). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888 wraz z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166). Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm. 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, wraz z późn. zm. 2015/830/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. |
|  | 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny nie jest wymagana. |

| SEKCJA 16: INNE INFORMACJE |  |
| --- | --- |
|  | Znaczenie zwrotów H wyszczególnionych w sekcji 3 H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. |
|  | Wyjaśnienie skrótów i akronimów Acute Tox. 4 Toksyczność ostra kat. 4 Aquatic Chronic 2 Stwarzające przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 2 Eye Dam. 1 Poważne uszkodzenie oczu kat. 1 NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie NDSCh Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym PBT Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne vPvB Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji. |

|  | Szkolenia Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe. |
| --- | --- |
|  | Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyki komponentów dostarczonych przez producenta danych literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy i doświad-czenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. |
|  | Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z późn. zm. Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa |
|  | Dodatkowe informacje Data aktualizacji: 28.10.2020 r. Wersja: 5.0/PL Zmiany: Sekcja: 1 |
|  | Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje. |
|  | Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Informacje zawarte w karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i mogą być niewystarczające dla tego produktu użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w niezidentyfikowanych zastosowa-niach. Stosujący produkt jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów a także ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu. |

# Koniec karty charakterystyki